- 单一来源采购文件

单一来源项目编号：      CKDYCG-2019A0037

采购计划编号：          19A0037

项 目 名  称： 车载人脸识别支付系统及公安人脸布控系统项目

采   购   人：     重庆交运城卡科技有限公司

二〇一九年七月

重庆交运城卡科技有限公司

车载人脸识别支付系统及公安人脸布控系统项目

单一来源采购要求

一、项目内容、价格要求

（一）项目内容：车载人脸识别支付系统及公安人脸布控系统项目

（二）价格要求：含所有产品的成本、安装调试、培训及运费、税费等全部费用。

分包一：车载人脸识别支付终端

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 估算限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万智联Szwislink CZ501车载人脸识别支付终端 | 台 | 450 | 5920元/台 |
| 2 | 人脸支付识别算法 | 台 | 450 | 200元/台 |
| 3 | 人证采集终端 | 台 | 18 | 4000元/台 |
| 合计 | 2826000元，大写：贰佰捌拾贰万陆仟元整 |  |  |  |

分包二：公安人脸布控系统终端及软件

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 估算限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康DS-MP1803/GLE车载人脸布控智能终端主机 | 台 | 350 | 2176元/台 |
| 2 | 海康DS-2XM6726FWD-IM车载高清人脸摄像机 | 台 | 350 | 350元/台 |
| 3 | GPU人脸分析服务系统 | 套 | 1 | 221535元/套 |
| 4 | 应用管理软件 | 套 | 1 | 17500元/套 |
| 合计 | 1123135元，大写： 壹佰壹拾贰万参仟壹佰参拾伍元整 |  |  |  |

二、配置及主要技术要求

分包一技术需求：车载人脸识别支付终端技术要求

| 序号 | 商品 名称 | 配置主要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 万智联Szwislink CZ501车载人脸识别系统终端 | （一）主要技术参数： 1、核心主控配置： *（1）CPU:六核ARMCortex-A72+Cortex-A53，主频 2.0GHz; *（2）GPU：Mali-T864 GPU, OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11； *（3）内存：4GB以上; *（4）存储器:EMMC32GB以上; *（5）内置ROM:2KB EEPROM; （6）解码分辨率:最高支持3840*2160; （7）操作系统：同时兼容Android 7.1及LINUX系统; （8）网络支持：4G网络通信、千兆以太网、百兆以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展； *（9）GPS:UBLOX GPS/北斗卫星定位模块； *（10）WIFI：内置WIFI2.4G以上； *（11）4G通信：4G网络通信模块； （12）以太网:1个千兆以太网，1个百兆以太网; （13）LVDS输出:40pin可直接驱动单8路LVDS屏; （14）eDP输出：30pin可直接驱动多种分辨率的eDP接口液晶屏，最大支持到4K； （15）HDMI:1个,支持1080P@120Hz，4kx2k@60Hz输出； （16）音视频输出:左右声道输出，4R/10W功放*2; *（17）喇叭：配置5W以上工业级喇叭1个； *（18）环境：核心主控芯片及配套主板工作温度：-20度至+80度； *（19）本设备的所有组件需采用车规级及工业级方案； 2、人脸摄像头配置： *（1） 3D双目结构光摄像头模组； *（2）深度距离：0.3-1.5m *（3）功耗：平均功耗<2.5W，待机功耗<1.5W 峰值功耗<5W，峰值电流小于1000mA; （4）沉度图分辨率：USB2.0 模式： 1280x800@7FPS 640x400@30FPS USB3.0 模式：1280x800@30FPS 640x400@60FPS *（5）精度：1m:±3mm 3、LCD触摸屏模块配置： *（1）LCD尺寸：车规级10.1寸LCD屏； *（2）触摸尺寸：10.1寸触摸屏； *（3）使用温度及存储温度：-30°C度至+80°C，存储温度：-40°C至+90°C； *（4）LCD模组亮度：500 cd/m2以上； 4、身份证及RFID读写模块配置： *（1）射频技术：符合ISO14443 Type B 标准；工作频率：13.56 MHz； *（2）读卡距离：0～3cm； *（3）通讯接口：USB、USB-HID（免驱）、串口； *（4）应用平台：应用平台Windows、Linux、Unix、Andriod； （5）供电方式：USB 接口供电； *（6）适用标准：《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》 *《GA467-2013 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 CSP-V05-001:2013《社会公共安全产品认证实施规则居民身份证阅读机具产品》 *（7）设备同时支持读写身份证及RFID卡读写。 5、电源模块配置： *（1）工作电压范围：输入电压4V 至 60V宽电压、输出电压0.8V 至 24V(提供电源芯片技术规格书); *（2）电流模式控制实现快速瞬态响应和非常容易的环路补偿，可调软启动或跟踪，输出过压和过流折返保护; *（3）车规级电源芯片，支持车载抗干扰设计，同时可保护核心主板器件免受高压瞬态影响; *（4）支持断电保护：异常断电后，设备可维持3秒以上正常使用及正常写入数据； （5）环境：车规级-40°C 至 150°C； 6、接口要求： *设备外置接口需求如下：车载航空电源接插件1个，485通讯串口1个(航空接口)，工业级GPS及4G通信接口各1个。 7、结构配置： *（１）全铝合金结构； （２）设备支持防水、防震功能； （三）主要应用功能: *（1）设备支持识别用户容量：200000人以上； *（2）识别模式：支持：身份证1：1识别及1:N识别； *（3）支持3d人脸防伪; *（4）识别速度：>1秒； *（5）错误识别：率:>0.01%; *（6）设备支持分段收费应用； *（7）应用支持TCP/IP通信； *（四）提供数据接口规范及数据； |
| 2 | 人脸支付识别算法 | 人脸离线识别SDK，包含人脸采集、活体检测、人脸对比/识别、人脸库管理等能力，并全部离线化、本地化。可完全在无网环境下工作，所有数据皆在设备本地运行处理，可根据业务需要进行灵活的上层业务开发，其具体功能如下： （1）离线人脸检测与追踪：可在设备端，离线实时检测视频流中的人脸。同时支持处理静态图片或者视频流，并对当前检测到的人脸持续跟踪，动态定位人脸轮廓，稳定贴合人脸。 （2）离线质量控制：在人脸检测及追踪过程中，实时校验人脸的姿态角度、遮挡、清晰度、光照条件，符合质量条件的人脸图片才会被采集。 （3）离线人脸采集：针对视频流实时完成人脸图片采集，并输出满足质量过滤条件的人脸图片，可自定义采集人脸大小，采集频率，采集质量等设置。 （4）离线RGB可见光活体检测：针对视频流/图片，通过采集人像的破绽（摩尔纹、成像畸形等）来判断目标对象是否为活体，可有效防止屏幕二次翻拍等作弊攻击，可使用单张或多张判断逻辑。 （5）离线NIR近红外活体检测：针对视频流/图片，利用近红外成像原理，实现夜间或无自然光条件下的活体判断。其成像特点（如屏幕无法成像，不同材质反射率不同等）可以实现高鲁棒性的活体判断。 （6）离线Depth深度图像（3D结构光）活体检测：通过3D建模判断目标对象是否为活体，基于3D结构光成像原理，可强效防御图片、视频、屏幕、模具等攻击。 （7）离线1：1对比：提供本地化的1：1人脸对比功能，高鲁棒性算法，可对应各种姿态、肤色、光照等场景，可有效应用于人证比对、身份核验等场景。 （8）离线1：N搜索：本地数据库中保留所有人脸特征值（如需要保留原图，可根据业务需要自行修改工程）。 •视频流采集的人脸在人脸库中搜索：视频流中实时采集人脸，并与人脸库中预设的人脸库进行一一对比，返回相似度最高的user及对应分值。 （9）离线人脸库管理：人脸数量不做上限，可根据业务需要适当调整，支持人脸库、人脸组、用户、Face几个维度的增删改查设置。 |
| 3 | 人证采集终端 | （一）主要技术参数： 1、核心主控配置： *（1）CPU:四核ARMCortex-A72+Cortex-A53，主频 1.6GHz以上; *（2）GPU：Mali-T864 GPU, OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11； *（3）内存：2GB以上; *（4）存储器:EMMC16GB以上; *（5）内置ROM:2KB EEPROM; （6）解码分辨率:最高支持3840*2160; （7）操作系统：同时兼容Android 7.1及LINUX系统; *（7）WIFI：内置WIFI2.4G以上； *（8）4G通信：4G网络通信模块； （9）以太网:1个千兆以太网，1个百兆以太网; （10）eDP输出：30pin可直接驱动多种分辨率的eDP接口液晶屏，最大支持到4K； （11）音视频输出:左右声道输出，4R/10W功放*2; *（12）喇叭：配置5W以上工业级喇叭1个； *（13）环境：核心主控芯片及配套主板工作温度：-20度至+80度； *（14）本设备的所有组件需采用工业级方案； 2、人脸摄像头配置： *（1） 3D双目结构光摄像头模组； *（2）深度距离：0.3-1.5m *（3）功耗：平均功耗<2.5W，待机功耗<1.5W 峰值功耗<5W，峰值电流小于1000mA; （4）沉度图分辨率：USB2.0 模式： 1280x800@7FPS 640x400@30FPS USB3.0 模式：1280x800@30FPS 640x400@60FPS *（5）精度：1m:±3mm 3、LCD触摸屏模块配置： *（1）LCD尺寸：8寸LCD屏（支持双屏显示）； *（2）触摸尺寸：8寸触摸屏； *（3）使用温度及存储温度：-30°C度至+80°C，存储温度：-40°C至+90°C； *（4）LCD模组亮度：500 cd/m2以上； 4、身份证及RFID读写模块配置： *（1）射频技术：符合ISO14443 Type B 标准；工作频率：13.56 MHz； *（2）读卡距离：0～3cm； *（3）通讯接口：USB、USB-HID（免驱）、串口； *（4）应用平台：应用平台Windows、Linux、Unix、Andriod； （5）供电方式：USB 接口供电； *（6）适用标准：《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》 *《GA467-2013 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 CSP-V05-001:2013《社会公共安全产品认证实施规则居民身份证阅读机具产品》 *（7）设备同时支持读写身份证及RFID卡读写。 6、接口要求： *设备外置接口需求如下：以太网接口、串口 7、结构配置： *（１）全铝合金结构； （２）设备支持防水、防震功能； （三）主要应用功能: *（1）设备支持识别用户容量：200000人以上； *（2）识别模式：支持：身份证1：1识别及1:N识别； *（3）支持3d人脸防伪; *（4）识别速度：>1秒； *（5）错误识别：率:>0.01%; *（6）设备支持分段收费应用； *（7）应用支持TCP/IP通信； *（四）提供数据接口规范及数据； |

分包二技术需求：公安公安人脸布控系统终端及应用系统技术需求

| 序 号 | 商品 名称 | 配置主要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海康公安DS-MP1803/GLE车载人脸布控智能终端主机 | *1、产品支持符合公安要求的人脸抓拍; *2、产品支持检出两眼瞳距30像素以上的人脸图片，支持检出1080P或720P等分辨率下的人脸； *3、产品支持检出不少于30张人脸照片，支持人脸自动连续抓拍功能； *4、内置3G/4G无线模块，卫星定位模块、模块可插拔，定位信息同步封装入录像码流中； *5、接口：产品具备1个RS232接口、1个RS485接口、1个CAN接口、4个I/O接口、1个网络接口、1个USB接口； *6、电源输入：DC 8~36V； *7、待机功耗：<0.5W，满负荷功耗：<20W（不含IPC）； *8、32GB SD卡。 |
| 2 | 海康DS-2XM6726FWD-I车载高清人脸摄像机 | *1、200万 1/2.7"CMOS红外ICR日夜型车载网络摄像机； 2、最小照度:0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR； *3、镜头：4mm@1.6, 水平视场角82°【2.0mm(132°),2.8mm(110°),6mm(56°),8mm(40°)可选】； 4、调整角度：水平-30~30°,垂直0~75°,旋转0~360°； *5、宽动态范围：120dB； *6、视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG； 7、最大图像尺寸：1920×1080； *8、存储功能：支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； *9、通讯接口：1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口； *10、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 11、电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)； 12、功耗：DC 12V:6W MAX；PoE:7.5W MAX； *13、防护等级：IP67； *14、防暴等级：IK10； *15、红外照射距离：最远可达30米。 |
| 3 | 海康GPU人脸分析服务系统 | *1、支持本地存储10亿条人脸模型及结构化数据，支持本地存储5000万人脸图片；支持本地存储扩容； *2、大数据写入情况下，人脸图片建模速度不低于160张/秒； *3、人脸图片建模成功率不低于99%； *4、支持添加、修改删除人脸抓拍机；支持实时预览人脸抓拍机界面；支持接入不少于160路脸抓拍机； *5、支持单场景同时检出不少于20张人脸照片；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；单人图片的人脸检出率不低于99%； *6、支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸； *7、支持检出黄色人种、白色人种、黑色人种、棕色人种等不同人种的人脸； *8、支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸； *9、支持识别102×126~1600万像素人脸图片，支持识别不低于6MB人脸图片；支持比对两眼瞳距不小于20像素点人脸图片； *10、支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片； *11、以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜前50位命中率不低于99.99%； *12、支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出； *13、支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度；比对性能不低于80对/S；1V1比对响应时间不超过1秒； *14、支持按照时间、名称查看检索运行、报警、操作日志，支持报警、操作日志以文档形式一键导出； *15、支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示； *16、支持对黑名单图片、姓名、性别、省份、城市、身份证号码、起止生日、截止生日、自定义标签1个、报警相似度阈值、报警时间、黑名单库选择进行编辑。 |
| 4 | 应用管理软件 | *1、基础模块：实时预览、录像回放、电子地图、图片监控、图片回放、告警处理、运维管理、统计报表、客流统计、日志查询、资源管理、录像管理、升级管理、过车查询、图形规则配置、报警处理、中心录像管理、视频级联。 *2、人脸应用模块：提供人脸对比，黑名单报警。 *3、接入授权：配置350路前端智能分析盒子接入授权； *4、接口定制：根据公安业务系统定制上传接口。 |

- 说明：1、以上带*号的功能及性能需全部满足，否则视为无效投标;

2、相关要求描述:要求在合同签署完成后1个月内完成试点工作。

三、商务条款

（一）资质要求：投标供应商须提供下列资质文件

1、《营业执照》（具备相应的经营范围）

2、《组织机构代码证》

3、《税务登记证》（国税、地税）

4、《法定代表人身份证明书》或《法定代表人授权委托书》及二代身份证原件。

5、非设备生产厂商需提供制造商针对本项目的唯一授权文件（加盖原厂鲜章）

注：以上资质须为有效资质，提供复印件加盖供应商公章，否则视为无效投标。

说明：“三（多）证合一”的，以上1、2、3项合并为提交载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件，加盖供应商公章。

（二）安装调试、技术培训及售后服务要求

1、合同生效后180个工作日内安装调试完毕，并能正常运行。

2、技术培训要求：项目中标供应商负责为城卡公司提供技术培训，培训课时不低于3个课时。

3、质保期：本合同涉及的主要终端设备质保三年（含摄像头）；配套设备及易耗品质保一年（4G天线、GPS天线等配套设备及易耗品质保一年）

4、售后服务要求：一是中标供应商免费提供维护维修备件，保障设备稳定运行，同时提供设备备机，提供备机的数量标准为合同采购数量的3%。；二是本项目所涉及的软件在三年内需提供持续优化服务（不包括系统架构调整）。

四、单一来源谈判小组

采购人按《《中华人民共和国采购法》》的要求并根据项目特点组成单一来源谈判小组，谈判小组由采购人在城卡公司采购评审专家库中随机抽取的  4  名评审专家和采购需求部门代表  1 名组成。

五、保证金

（一）缴纳保证金方式

1、保证金金额：人民币1万元整。

2、保证金的缴纳形式

供应商通过网上银行、转账、电汇方式在规定的时间内，按规定金额一次性将谈判保证金（不允许使用单位结算卡转账）从供应商银行基本账户转至指定的保证金账户，否则，谈判保证金无效。谈判保证金缴纳后，供应商须将银行回单原件（需到开户银行办理）及复印件1份带到谈判现场查验（通过网上银行缴纳的供应商，自行在网上下载并打印银行回单的，该回单如没有开户银行电子印章，则必须加盖开户银行鲜章）。供应商应自行考虑保证金的汇入时间风险，否则出现的一切后果由潜在供应商自负。

3、谈判保证金的到账时间

在谈判截止时间前1小时（即北京时间2019 年7月19日）前保证金专用账户收到的符合文件要求的保证金为有效谈判保证金。

保证金的缴纳情况以重庆交运城卡科技有限公司在项目提交响应性文件截止时展示的信息为准。

4、指定的谈判保证金账户及账号

位名称：重庆交运城卡科技有限公司

统一社会信用代码(纳税人识别号):915000006814858310

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北香樟林支行

帐号：5005 0110 0557 0000 0018

电话: 023-65938777

供应商应将银行基本账户开户许可证原件或复印件（加盖供应商公章）1份带至谈判现场，核验供应商身份时收银行基本账户开户许可证复印件；若查验时不能提供开户银行许可证原件或复印件（加盖供应商公章）和谈判保证金缴纳银行回单原件的按无效响应处理，采购人当场退回其竞争性谈判文件。

6、若供应商名称或银行基本账户信息与重庆交运城卡科技有限公司采集的信息不一致的，须提交有权机关出具的变更证明材料原件，否则，其竞争性谈判文件作无效处理。

（二）保证金的退还

在合同签订后5个工作日内，向成交供应商退还保证金。

（三）有关说明

（1）报名方式：现场报名。

（2）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

按时递交了响应文件；

按时报名签到；

缴纳了保证金。

- 地点：重庆市南岸区米兰路31号盈讯天地4号楼4层

- 报名及响应文件递交时间：2019 年 7月19日下午14：00点整。

六、评审

由单一来源谈判小组对商务条款约定内容和技术要求、品牌、型号等进行评审，然后再对报价进行评审。

七、成交供应商确定原则

在满足技术参数和商务条款的基础上，双方谈判，确定成交价格（高于估算限价5%视为无效投标）

特殊说明：分包一和分包二不能为同一供应商。

八、验收方式：采购人组织验收。

九、履约实施时间：合同生效后60个工作日内安装调试完毕，并能正常运行。

十、履约地点：重庆

十一、付款方式：中标后协商付款方式，付款时，供应商须提供合法发票，采购项目价款支付到供应商基本账户。

十二、违约责任：

1、供应商所交付项目的品牌、型号、规格、数量、技术标准等不符合本次采购合同约定的，采购人有权拒绝验收。

2、逾期交货（不可抗力因素除外）违约金为合同总价款的 0.5‰   元／天。

十三、其他

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

采购单位： （盖章）

2019年  月   日

附页：1、合同格式

设备购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：

乙方（供方）：

经供需双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 合同签署完成后10个工作日内采购人向成交供应商支付总价款的XX% ；所有设备到货验收后，10个工作日内采购人向成交供应商支付总价款的xxx% ；项目经采购人验收合格后，支付总价款的XXX%；质保期满后30日内支付合同总价款的2%。付款时，供应商须提供合法发票，采购项目价款支付到供应商基本账户。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》有关条款，或由供需双方约定。供方必须在合同生效后 天内将合格产品交付采购人，若供方逾期未交付，按 元／天向采购人缴纳违约金；若供方逾期30天仍未交付的，采购人有权解除合同，履约保证金不予以退还，并有权追偿损失。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、通知书及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议由供需双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3、本合同一式 份， 需方 份，供方 份，核对方1份，财政部门1份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 授权代表： |  |  |
| 备注：本合同涉及的附件内容已由供、需双方按照采购文件及补遗文件、响应文件、供应商承诺的内容进行认真核对无误。 |  |  |  |  |  |  |

签约时间：    年   月   日      签约地点：

# 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、营业执照副本复印件；

2、组织机构代码证副本复印件；

3、《税务登记证》副本复印件（国税、地税）

4、法定代表人身份证明书（格式）

5、法定代表人授权委托书（格式）

6、诚信声明（格式）

7、非设备生产厂商需提供制造商针对本项目的唯一授权文件（加盖原厂鲜章）

“三（多）证合一”的，以上1、2、3项合并为提交载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件；

## 一、经济部分

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收                                   （项目名称）的通知书，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1、愿意按照采购通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本 4 份。

3、我方承诺：本次采购的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购通知书的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个投标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国采购法》和《采购通知书》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按采购通知书规定，交纳采购通知书要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页加盖公章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 二、技术部分

技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                   法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                    （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“配置及主要技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

## 三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表

对于询价通知书的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                      法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                        （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“安装调试、技术培训及售后服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

- 一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件

1.1法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 1.2法定代表人授权委托书

项目名称：

日    期：

致：                          （采购人名称）

（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                              。

（供应商法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

5、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录,我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日